# TempoStrike 用户手册

智能拳击墙靶系统组成  功能与操作说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用应用 | TempoStrike Android 应用 |
| 适用版本 | 1.4.5 |
| 系统类型 | 六模块智能拳击墙靶训练系统 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 15 日 |

本手册面向普通用户、教练、售后和运营人员。阅读后可完成设备连接、训练设置、实时训练、成绩查看、离线续传和常见故障处理。

# 使用说明

TempoStrike 由六模块拳击墙靶、Android 应用、蓝牙通信、本地存储和云端服务组成。墙靶采集击打次数、点位、电量和相对力量评分；手机应用负责实时显示、节拍与音乐、训练计时、成绩计算和用户操作；网络可用时，训练记录会上传到 TempoStrike 云端，网络中断时则保存在手机内并在恢复后继续上传。

本应用不需要输入产品序列号或激活码。安装后授予必要的蓝牙权限，连接附近的墙靶，即可开始训练。

## 阅读建议

第一次使用：依次阅读第 1、2、3、4、5 章。

需要设置训练节拍和背景音乐：阅读第 6、7 章。

需要理解成绩、卡路里和云端同步：阅读第 9、10 章。

出现连接、计数、声音或上传问题：直接查阅第 14 章。

# 目录

1  系统概述

2  系统组成和数据流

3  安装要求与首次使用

4  拳击墙靶与蓝牙连接

5  应用首页和主要页面

6  训练设置

7  节拍音乐与倒计时语音

8  实时训练操作

9  成绩报告和指标说明

10  云端服务与离线续传

11  训练成就  段位与排行榜

12  个人中心  语言与隐私

13  日常维护和训练安全

14  常见问题与处理方法

附录 A  蓝牙数据字段说明

附录 B  快速操作清单

# 1  系统概述

TempoStrike 是面向智能拳击墙靶的训练应用。系统通过蓝牙接收每次击打的累计次数、命中模块和相对力量评分，在手机上完成实时反馈、回合计时、节拍引导、训练报告和云端数据管理。

## 1.1  主要能力

实时识别六个压力模块的命中点位，并让被击中的模块短暂显示淡红色反馈。

在最新命中模块上方显示累计拳数，在下方显示本次相对力量评分；只保留最后一次命中的数字，避免多个模块同时遮挡。

支持工作时长、休息时长、回合数、自由模式、跟拍模式和 180 至 400 BPM 节拍设置。

根据用户选择的 BPM 生成同步节拍，并自动选择与速度相符的背景音乐方案。

提供训练次数、平均和峰值相对力量、实际出拳频率、节拍准确率、卡路里、等效燃脂量和分回合数据。

训练结束后自动保存并上传；无网络时先存入手机，网络恢复后按顺序重传。

支持中文简体、英语、法语、西班牙语、德语、韩语和泰语七种界面语言。

## 1.2  适用场景

| 场景 | 推荐功能 |
| --- | --- |
| 个人日常训练 | 使用预设回合或自定义回合，查看次数、力量、节拍准确率和热量估算。 |
| 节奏训练 | 选择跟拍模式并设置 BPM，让击打节奏跟随合奏节拍。 |
| 爆发训练 | 使用 10 秒或 15 秒爆发模式，观察短时击打次数和峰值表现。 |
| 阶段评估 | 通过训练历史、成就、段位和排行榜观察长期变化。 |
| 临时无网环境 | 训练数据先保存在本地，恢复网络后自动上传。 |

## 1.3  数据性质

墙靶返回的力量值是设备计算的相对力量评分，没有物理单位，不能当作经过校准的牛顿值或专业测力结果。卡路里和等效燃脂量是依据训练时长、击打频率和平均相对力量估算的健身参考值，不用于医疗诊断或竞技裁定。

# 2  系统组成和数据流

## 2.1  系统组成

| 组成 | 作用 | 用户可见内容 |
| --- | --- | --- |
| 六模块拳击墙靶 | 采集击打、电量、充电状态、累计计数、命中点位和相对力量评分。 | 实体墙靶和六个压力模块。 |
| 蓝牙通信 | 将墙靶数据实时传送到 Android 手机，并在短时断开时尝试重新连接。 | 顶部蓝牙状态、设备名称、电量状态。 |
| TempoStrike Android 应用 | 管理设置、倒计时、训练计时、节拍音乐、实时反馈、报告和个人资料。 | 训练中心、训练成就、排行榜、个人中心。 |
| 本地存储 | 保存语言、训练设置、个人偏好和待上传训练快照。 | 无网络时仍可完成训练；恢复后自动续传。 |
| TempoStrike 云端服务 | 接收训练会话与分回合数据，返回统计、历史、成就、排行榜和音效清单。 | 历史统计、排行、成就和在线音效。 |
| 云端数据库 | 保存 TempoStrike 项目的用户、训练、回合、统计和排行数据。 | 用户无需直接访问数据库。 |

## 2.2  训练数据流

1.  用户击打墙靶的某个模块。

2.  墙靶更新累计次数，并在蓝牙数据中给出命中点位和相对力量评分。

3.  应用接收数据，计算本次新增拳数，并更新命中动画、累计拳数和力量数字。

4.  应用结合回合计时、BPM 节拍和击打时间，生成分回合与整场训练结果。

5.  训练结束后，应用先在手机中形成可重试的数据快照，再上传到云端服务。

6.  云端写入 TempoStrike 数据库，并向应用提供统计、历史、成就和排行榜结果。

图 1  六模块拳击墙靶外观

## 2.3  云端地址

应用当前使用的云端服务基础地址为 https://tempostrike.wavemill.cn/tempostrike。该地址已内置在应用中，普通用户不需要手工配置。

# 3  安装要求与首次使用

## 3.1  设备要求

| 项目 | 要求或说明 |
| --- | --- |
| 手机系统 | Android 8.0 或更高版本。 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙低功耗；应用同时具备兼容传统蓝牙传输的能力。 |
| 网络 | 首次获取云端数据、排行榜、在线音效和上传成绩时需要网络；训练本身可在临时离线状态下完成。 |
| 屏幕方向 | 应用以竖屏使用。 |
| 设备权限 | 需要附近设备或蓝牙扫描与连接权限；部分旧版 Android 还会要求位置权限用于发现蓝牙设备。 |

## 3.2  安装与启动

1.  在 Android 手机上安装 TempoStrike 安装包。应用包名为 com.zclei.tempostrike，可与其他不同包名的应用独立存在。

2.  点击 TempoStrike 图标启动应用。

3.  按系统提示授予蓝牙扫描和连接权限。旧版 Android 如同时提示位置权限，请允许后再搜索设备。

4.  打开拳击墙靶电源，并让手机保持在墙靶附近。

5.  进入训练中心，连接墙靶并确认顶部状态显示已连接和电量信息。

## 3.3  首次使用注意事项

应用没有序列号、激活码或激活接口输入流程。

首次启动会生成并保存本机使用的用户标识，用于云端同步和个人统计。

拒绝蓝牙权限会导致设备无法搜索或连接；可到系统设置中的应用权限页面重新开启。

如使用在线音效或背景音乐，建议先在稳定网络下完成下载。

# 4  拳击墙靶与蓝牙连接

## 4.1  六个命中点位

| 位置 | 点位编号 |
| --- | --- |
| 上一排左侧 | 1 |
| 上一排中间 | 2 |
| 上一排右侧 | 3 |
| 下一排左侧 | 4 |
| 下一排中间 | 5 |
| 下一排右侧 | 6 |

应用按照上述编号解释蓝牙数据中的命中点位。击中后，对应模块会短暂变为淡红色，然后快速恢复原色；最新累计拳数显示在模块上部，最新相对力量评分显示在模块下部。

## 4.2  连接步骤

1.  开启手机蓝牙和墙靶电源。

2.  打开 TempoStrike，查看训练中心顶部的蓝牙状态。

3.  点击连接入口或设备状态区域，启动附近设备搜索。

4.  在设备列表中选择对应墙靶。

5.  连接成功后，确认应用显示设备已连接，并观察电量或充电状态。

6.  轻击一个模块进行测试，确认拳数和力量反馈能及时出现。

## 4.3  连接稳定性

训练期间如果蓝牙短时断开，应用会尝试重新连接，并处理墙靶计数器重新开始或回绕的情况。为了减少丢包和延迟，请让手机与墙靶保持在同一房间，避免将手机放在金属箱体后方，并关闭可能长时间占用蓝牙的无关设备。

# 5  应用首页和主要页面

图 2  TempoStrike 训练主题视觉

应用底部提供四个主要页面。顶部区域用于显示蓝牙连接和设备电量，底部导航用于切换功能。

| 页面 | 主要功能 | 常用操作 |
| --- | --- | --- |
| 训练中心 | 选择训练、进入设置、连接设备、开始实时训练、查看训练报告。 | 连接墙靶，设置回合和 BPM，点击开始。 |
| 训练成就 | 查看累计成就、里程碑、挑战完成情况和段位进度。 | 查看已解锁成就和下一目标。 |
| 排行榜 | 按不同指标查看云端排名。 | 切换训练时长、总拳数、峰值力量、平均力量、卡路里或燃脂量。 |
| 个人中心 | 修改昵称、地区、头像、语言和其他个人设置，查看协议与隐私政策。 | 选择语言，更新个人资料，查看政策文本。 |

## 5.1  训练入口

经典 30 秒：适合快速测试和基础热身。

经典 60 秒：适合稳定节奏训练。

爆发 10 秒：观察短时高频表现。

爆发 15 秒：在稍长窗口内测试爆发能力。

等级挑战：按当前训练等级进行挑战。

每日挑战：完成应用当天给出的目标。

自定义回合：设置工作、休息、回合、节奏模式和 BPM。

# 6  训练设置

## 6.1  回合参数

| 参数 | 范围 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作时长 | 1 至 10 分钟 | 1 分钟 | 每个回合实际击打的时间。 |
| 休息时长 | 0 至 5 分钟，以 0.5 分钟递增 | 0.5 分钟 | 回合之间的休息时间；休息阶段不计入有效拳数。 |
| 回合数 | 1 至 10 回合 | 3 回合 | 整场训练包含的工作回合数量。 |
| 节奏模式 | 自由或跟拍 | 跟拍 | 跟拍模式会按 BPM 播放节奏并评价击打与节拍的接近程度。 |
| BPM | 180 至 400 | 180 | 每分钟节拍数，可通过滑块或加减按钮调整。 |

## 6.2  推荐预设

| 预设 | 工作 | 休息 | 回合 | 适合人群 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初学者 | 1 分钟 | 0.5 分钟 | 3 | 首次使用或恢复训练。 |
| 经典 | 2 分钟 | 0.5 分钟 | 3 | 一般耐力和节奏训练。 |
| 高强度 | 5 分钟 | 1 分钟 | 3 | 有训练基础的用户。 |
| HIIT | 1 分钟 | 1 分钟 | 6 | 交替进行高强度和恢复。 |

## 6.3  BPM 档位

| BPM | 界面标签 | 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| 180 | 热身 | 默认值，适合熟悉节拍和动作。 |
| 240 | 标准 | 适合稳定跟拍训练。 |
| 300 | 进阶 | 适合更快的连续击打。 |
| 350 | 冲刺 | 适合短时高强度训练。 |
| 400 | 极速 | 最高设置，仅建议有经验的用户短时使用。 |

BPM 表示每分钟节拍数。单拍间隔的计算方法为 60,000 ÷ BPM 毫秒。例如 180 BPM 的单拍间隔约为 333 毫秒，240 BPM 约为 250 毫秒，400 BPM 约为 150 毫秒。

## 6.4  自由模式和跟拍模式

| 项目 | 自由模式 | 跟拍模式 |
| --- | --- | --- |
| 节拍声音 | 可按设置速度播放训练音乐，但不评价跟拍成绩。 | 按所设 BPM 播放合奏节奏。 |
| 节奏评分 | 不计算 Perfect、Good、Miss。 | 根据击打时间与最近节拍的偏差计算。 |
| 适合用途 | 自由组合、力量练习和非节奏训练。 | 节奏控制、速度稳定和连击训练。 |

# 7  节拍音乐与倒计时语音

## 7.1  跟拍节奏

跟拍模式中，应用使用同一音频时间轴生成军鼓、踩镲和高音提示组成的合奏节奏。当前版本已取消低沉的低音鼓元素，使节拍更清晰。节拍速度严格来自用户设置的 BPM。

## 7.2  背景音乐自动匹配

| 设置或 BPM | 播放方式 |
| --- | --- |
| 关闭背景音乐 | 只保留节拍合奏，不播放背景音乐。 |
| 自动背景音乐 232 至 256 BPM | 如果“冠军冲刺”素材可用，则按双倍节拍关系匹配播放。 |
| 自动背景音乐 其他 BPM | 播放应用生成的自适应和弦与旋律，使音乐速度跟随用户设置。 |
| 休息阶段 | 使用更舒缓的休息音乐，工作回合开始后恢复训练节奏。 |

“冠军冲刺”的原始节拍约为 122 BPM。应用在 232 至 256 BPM 范围内按双拍关系使用该素材；其他速度使用自适应背景，因此 180 至 400 BPM 都能得到与设置相符的节奏。

## 7.3  击打音效

每次有效击打可播放短促音效。音效可以从云端清单选择和下载；云端资源暂时不可用时，应用保留本地回退方案。高频连续击打时，应用会限制过密音效以减少音频拥塞，但拳数和力量数据仍按蓝牙数据处理。

## 7.4  开始倒计时语音

| 界面语言 | 屏幕文字 | 语音 |
| --- | --- | --- |
| 中文简体 | 三、二、一、开始 | 使用中文 TTS Voice 播报。 |
| 英语 | three、two、one、Go | 使用英语 TTS Voice 播报。 |
| 法语 | trois、deux、un、Partez | 使用英语 TTS Voice 播报 three、two、one、Go。 |
| 西班牙语 | tres、dos、uno、Vamos | 使用英语 TTS Voice 播报 three、two、one、Go。 |
| 德语 | drei、zwei、eins、Los | 使用英语 TTS Voice 播报 three、two、one、Go。 |
| 韩语 | 삼、이、일、시작 | 使用英语 TTS Voice 播报 three、two、one、Go。 |
| 泰语 | สาม、สอง、หนึ่ง、เริ่ม | 使用英语 TTS Voice 播报 three、two、one、Go。 |

应用会检查实际启用的 TTS Voice 语言。中文界面要求中文语音，其他界面要求英语语音；同时不再额外触发无障碍播报，避免倒计时重复发声。若手机缺少对应语音包，系统可能只显示文字而不发声。

# 8  实时训练操作

## 8.1  开始前检查

墙靶固定牢固，周围没有易碎物和无关人员。

手机已连接墙靶，顶部显示已连接和合理的电量状态。

工作时长、休息时长、回合数、节奏模式和 BPM 已确认。

手机媒体音量适中，训练者能够听清倒计时和节拍。

## 8.2  开始训练

1.  进入训练中心并打开训练设置。

2.  选择预设或设置自定义回合参数。

3.  点击“开始”按钮。应用会先准备蓝牙计数基线，然后显示 3、2、1 和开始提示。

4.  听到开始提示后进行击打。蓝牙通道在可见倒计时前已经进入准备状态，用于减少前几拳漏计。

5.  观察墙靶图、累计拳数、力量数字、计时条和当前回合。

## 8.3  实时界面反馈

| 反馈 | 含义 |
| --- | --- |
| 模块淡红色闪烁 | 表示蓝牙数据报告了该编号模块的最新命中。 |
| 模块上方数字 | 整场训练的累计有效拳数，与下方统计区域保持一致。 |
| 模块下方数字 | 该次击打的相对力量评分。 |
| 计时条 | 显示当前工作或休息阶段的剩余时间和进度。 |
| 当前回合 | 显示正在进行的回合序号和总回合数。 |
| 节奏结果 | 跟拍模式下记录 Perfect、Good、Miss 和准确率。 |

次数和力量只显示在最后一次命中的模块上，不会让多个模块同时保留数字。数字具有短暂的出现和消失动画，持续时间足以让训练者识别。高频击打时，界面优先显示最新数据。

## 8.4  回合和休息

工作阶段的有效击打会计入当前回合和总成绩。休息阶段用于恢复，休息时的击打不计入正式训练拳数。休息结束后，应用自动进入下一回合并恢复训练节拍。

## 8.5  结束训练

1.  等待全部回合自然结束，或在需要提前停止时点击“结束”。

2.  应用汇总已完成的有效训练数据并生成报告。

3.  查看总拳数、力量、频率、热量、燃脂量、节奏和分回合数据。

4.  网络可用时等待自动上传；网络不可用时可直接退出，记录会留在本地待上传队列。

# 9  成绩报告和指标说明

## 9.1  报告项目

| 指标 | 计算或来源 | 使用方法 |
| --- | --- | --- |
| 总拳数 | 墙靶数据 5 的累计计数差值。 | 观察训练总量。 |
| 平均相对力量 | 有效击打相对力量评分的平均值。 | 比较同一设备和相似动作下的稳定程度。 |
| 峰值相对力量 | 本次训练中最大的相对力量评分。 | 观察单次最高输出。 |
| 实际出拳 BPM | 有效拳数除以有效训练分钟数。 | 观察实际击打频率；它不一定等于设置的音乐 BPM。 |
| 最佳爆发 | 短时间窗口内检测到的最高击打次数。 | 评估短时连续输出。 |
| 节奏准确率 | 根据 Perfect、Good、Miss 加权计算。 | 只在跟拍模式中有意义。 |
| 卡路里 | 根据时长、击打频率和平均相对力量估算。 | 作为健身趋势参考。 |
| 等效燃脂量 | 卡路里除以 7.7 得到克数估算。 | 作为能量消耗的直观换算。 |

## 9.2  节奏评分

应用把击打时间与最近节拍进行比较。判定窗口会随 BPM 调整：Perfect 窗口不超过 100 毫秒，Good 窗口不超过 200 毫秒；BPM 越高，允许窗口会相应缩短。节奏准确率按 Perfect 全分、Good 半分、Miss 零分计算。

节奏准确率 = （Perfect 次数 + 0.5 × Good 次数）÷（Perfect + Good + Miss）

## 9.3  卡路里估算

当前版本使用默认体重 70 千克、基础拳击 MET 7.0 和相对力量参考值 800 估算。应用先根据实际出拳频率和平均相对力量计算训练强度，再把动态 MET 限制在 4.0 至 10.5 之间。

频率因子 = 限制在 0.50 至 1.60 之间的（实际出拳 BPM ÷ 60）。

力量因子 = 平方根（平均相对力量 ÷ 800），再限制在 0.70 至 1.35 之间。

综合强度 = 70% × 频率因子 + 30% × 力量因子。

动态 MET = 7.0 × 综合强度，并限制在 4.0 至 10.5。

卡路里 = 动态 MET × 3.5 × 70 ÷ 200 × 有效训练分钟数。

由于公式使用固定体重和设备相对力量，显示结果适合比较同一用户不同时期的训练趋势，不等同于佩戴式心率设备或医学能耗检测。

## 9.4  等效燃脂量

等效燃脂量按“卡路里 ÷ 7.7”换算为克。它表示能量的等效换算，不表示训练过程中身体实际只消耗了同等质量的脂肪。

# 10  云端服务与离线续传

## 10.1  上传内容

| 数据类别 | 示例 |
| --- | --- |
| 训练会话 | 开始和结束时间、训练模式、回合配置、总拳数、节奏模式、音效包。 |
| 分回合数据 | 回合序号、时长、拳数、平均和峰值相对力量、实际出拳 BPM、节奏准确率、热量。 |
| 用户统计 | 累计训练时长、累计拳数、卡路里、燃脂量和最佳表现。 |
| 个人资料 | 昵称、地区、语言、头像设置和本机用户标识。 |

## 10.2  离线保存和自动重传

1.  每次训练结束后，应用生成带唯一会话标识的完整上传快照。

2.  快照先写入应用私有的本地待上传队列。

3.  如果上传成功，应用从队列中删除对应快照。

4.  如果没有网络或服务器暂时不可用，快照继续保留。

5.  Android 在检测到可用网络后启动后台任务，并采用递增等待时间重试。

6.  重传按队列顺序进行；唯一会话标识用于避免重复写入同一训练。

为了提高重传成功率，不要在训练后立即清除应用数据或卸载应用。清除应用数据会同时删除仍未上传的本地快照。

## 10.3  用户如何确认同步

在网络恢复后重新打开应用，并停留片刻，让后台任务完成。

进入训练成就、排行榜或个人统计页刷新数据。

如果新训练长时间未出现，检查系统是否限制 TempoStrike 后台网络或省电运行。

# 11  训练成就  段位与排行榜

## 11.1  训练成就

训练成就用于记录阶段性目标。成就可按累计拳数、训练时长、30 秒或 60 秒最佳成绩、爆发表现、峰值相对力量和累计热量等条件解锁。未解锁项目会显示下一目标，已解锁项目保留完成状态。

## 11.2  段位

段位根据长期训练数据逐步提升，从入门等级向更高等级发展。段位页面用于展示当前等级、进度和下一阶段要求。段位变化以云端统计为准，因此在离线训练后需要等待本地记录上传完成。

## 11.3  排行榜

| 榜单 | 排序依据 |
| --- | --- |
| 训练时长榜 | 累计有效训练秒数。 |
| 总拳数榜 | 累计有效击打次数。 |
| 峰值力量榜 | 历史最高相对力量评分。 |
| 平均力量榜 | 训练平均相对力量评分。 |
| 卡路里榜 | 累计估算卡路里。 |
| 燃脂量榜 | 累计等效燃脂克数。 |

排行榜依赖云端数据和网络连接。力量相关榜单反映设备相对评分，适合使用相同硬件和相同算法的用户之间比较。

# 12  个人中心  语言与隐私

## 12.1  个人资料

昵称：用于个人中心和排行榜显示。

地区或国家：用于个人资料展示和区域统计。

头像：可选择系统头像或从手机中选择图片。

语言：切换界面、协议和隐私政策的显示语言。

## 12.2  支持语言

| 语言 | 语言代码 | 倒计时语音 |
| --- | --- | --- |
| 中文简体 | zh | 中文 |
| 英语 | en | 英语 |
| 法语 | fr | 英语 |
| 西班牙语 | es | 英语 |
| 德语 | de | 英语 |
| 韩语 | ko | 英语 |
| 泰语 | th | 英语 |

## 12.3  隐私和协议

个人中心提供用户协议和隐私政策入口，并按当前界面语言显示对应版本。训练数据用于生成个人统计、历史、成就和排行榜。用户应在使用前阅读适用语言的协议与隐私政策。运营主体和联系方式以应用内政策页面为准。

## 12.4  权限用途

| 权限 | 用途 |
| --- | --- |
| 蓝牙扫描与连接 | 发现并连接拳击墙靶，接收实时击打数据。 |
| 位置权限 旧版 Android | 满足旧版系统对蓝牙扫描的权限要求；应用功能本身不依靠连续定位完成训练。 |
| 网络 | 访问云端统计、排行榜、音效和上传训练结果。 |
| 图片选择 | 用户主动更换头像时读取所选图片。 |
| 振动 | 在支持的交互中提供触觉反馈。 |
| 开机完成与后台任务 | 在有待上传记录时安排网络恢复后的续传任务。 |

# 13  日常维护和训练安全

## 13.1  日常维护

训练前确认墙靶固定件、模块表面和电源线状态正常。

保持模块表面清洁干燥，按设备说明使用柔软微湿布擦拭，不让液体进入缝隙。

定期检查墙靶电量。电量较低时先充电，以减少训练中断。

保持 TempoStrike 为当前发布版本，以获得最新的蓝牙、语言和同步修正。

不要在仍有待上传训练时清除应用数据；先恢复网络并等待同步。

## 13.2  训练安全

训练前充分热身，并根据自身能力选择 BPM 和回合时长。

佩戴适当拳套或护具，避免裸拳高强度击打造成手部损伤。

确保墙靶前方留有足够活动空间，手机放置稳定且不妨碍动作。

出现疼痛、头晕或明显不适时立即停止训练。

400 BPM 属于极高节奏设置，建议只用于短时、有控制的训练。

# 14  常见问题与处理方法

| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 搜索不到墙靶 | 墙靶未开机、手机蓝牙关闭、权限未授予或距离过远。 | 开启墙靶与手机蓝牙；在系统设置中允许附近设备和必要的位置权限；靠近墙靶后重新搜索。 |
| 显示已连接但没有拳数 | 连接尚未稳定、墙靶计数数据未到达或正在休息阶段。 | 返回训练中心确认状态；轻击模块测试；确认已进入工作阶段；必要时断开后重新连接。 |
| 开始后的前几拳未识别 | 在开始提示前击打，或蓝牙刚连接尚未收到计数基线。 | 等待“开始”或 Go 提示后击打；训练前先确认连接和测试击打正常。当前版本会提前准备计数通道。 |
| 训练没有从零开始显示 | 墙靶内部累计计数未清零，但应用应使用本次训练基线计算。 | 结束当前训练并重新开始；若仍异常，重连墙靶后再开始。应用显示应以本场增量为准。 |
| 高频击打时数字短暂停顿 | 蓝牙包合并、手机主线程繁忙、音效过密或系统省电限制。 | 保持手机靠近墙靶；关闭重负载应用；取消系统对 TempoStrike 的省电限制；测试时可暂时关闭击打音效。 |
| 模块闪烁位置错误 | 墙靶点位数据异常或硬件安装方向与编号不一致。 | 确认上排 1、2、3 和下排 4、5、6；逐个模块测试并记录异常点位，交由售后检查协议映射。 |
| 没有倒计时声音 | 媒体音量为零、TTS 引擎不可用或缺少对应 Voice。 | 提高媒体音量；在系统文字转语音设置中安装中文或英语 Voice；重新启动应用。 |
| 倒计时重复发声 | 系统无障碍服务或其他语音软件重复朗读屏幕。 | 检查无障碍设置和其他语音应用。TempoStrike 当前版本已取消自身的重复无障碍播报。 |
| 背景音乐与 BPM 不符 | 选择了手动或缓存异常，或音频输出延迟较高。 | 使用自动背景音乐；重新进入训练；确认 BPM 显示正确。232 至 256 BPM 可使用冠军冲刺双拍匹配，其他速度使用自适应音乐。 |
| 训练结束后云端没有记录 | 网络不可用、后台网络受限或服务器暂时不可用。 | 不要清除应用数据；恢复网络，打开应用并等待自动续传；允许后台数据和后台运行。 |
| 排行榜没有刷新 | 新训练尚未上传或当前网络不可用。 | 先确认云端同步完成，再重新进入排行榜。 |
| 电量显示异常 | 墙靶正在充电、已充满、数据包暂未更新或固件返回特殊值。 | 等待数秒刷新；检查墙靶实际充电状态；必要时重启墙靶并重连。 |

## 14.1  提交故障信息

如按表处理后问题仍然存在，请记录手机型号、Android 版本、TempoStrike 版本、墙靶设备名称、问题发生时间、训练设置、是否连接网络，以及问题出现前后的屏幕录制。涉及计数或力量时，最好逐个点位击打并记录实际顺序，便于定位蓝牙数据。

# 附录 A  蓝牙数据字段说明

本附录供售后、测试和集成人员使用。普通用户无需读取原始蓝牙数据。当前遥测包以 D5 5D 03 开始，后续包含 data0 至 data10。应用使用的核心字段如下。

| 字段 | 含义 | 应用处理 |
| --- | --- | --- |
| data1 | 电量或充电状态值 | 显示电量；101 表示充电，102 表示已充满。 |
| data2 | 充电标志 | 辅助判断设备状态。 |
| data3 | 陀螺计击打计数 | 保留用于遥测，不作为当前压力计数的主来源。 |
| data4 | 陀螺计力量原始值 | 保留用于遥测。 |
| data5 | 压力击打累计计数，单字节无符号值 | 作为拳数主来源；应用计算相邻包差值，并处理 255 回绕、重连重置和批量新增。 |
| data6 | 压力命中点位 | 映射到 1 至 6 号模块并触发淡红色反馈。 |
| data7 | 相对力量高字节 | 与 data8 按大端顺序组合。 |
| data8 | 相对力量低字节 | 相对力量评分 = data7 × 256 + data8。 |

data5 是 0 至 255 的单字节累计值。若两次通知之间发生多次击打，应用按计数差一次补入多拳；计数从 255 回到 0 时按回绕处理。data7 和 data8 组合得到的是无量纲相对评分。

# 附录 B  快速操作清单

## 训练前

墙靶固定牢固，模块表面正常。

墙靶已开机，手机蓝牙已打开。

TempoStrike 显示已连接和合理电量。

回合、休息、BPM、节奏模式和音量已设置。

训练空间安全，已佩戴合适护具。

## 训练中

等待倒计时结束和开始提示。

确认命中模块淡红闪烁，累计次数和力量及时显示。

按计时条和回合提示训练；休息阶段主动恢复。

若连接中断，先降低击打强度并观察是否自动重连。

## 训练后

查看总拳数、平均和峰值力量、实际出拳 BPM、节奏准确率、卡路里和分回合数据。

网络可用时等待上传完成；离线时保留应用数据，待网络恢复后自动重传。

关闭墙靶电源，清洁模块表面并检查设备状态。

# 版本说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应用名称 | TempoStrike |
| Android 版本 | 1.4.5 |
| 应用包名 | com.zclei.tempostrike |
| BPM 范围 | 180 至 400，默认 180 |
| 支持语言 | 中文简体、英语、法语、西班牙语、德语、韩语、泰语 |
| 云端服务 | https://tempostrike.wavemill.cn/tempostrike |
| 设备激活 | 不需要序列号或激活码 |